# 通城县化肥产品质量监督抽查实施细则

# （2026 年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

将样品缩分至 1000g 左右，分装在 2 个塑料瓶中，每瓶 500g 左右。1 瓶作为检验样品， 另 1 瓶作为备用样品。或者按所抽产品标准执行抽样。

2  检验要求

表 1 复合肥料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总氮（N） | GB/T 15063—2020 | GB/T 8572—2010 |
| 2 | 有效磷（P2O5） | GB/T 15063—2020 | GB/T 15063—2020 附录 A、 GB/T 8573—2017 |
| 3 | 氧化钾（K2O） | GB/T 15063—2020 | GB/T 8574—2010、 GB/T 8574—2024 |
| 4 | 总养分 （N+P2O5+K2O） | GB/T 15063—2020 | GB/T 15063—2020 |
| 5 | 氯离子 | GB/T 15063—2020 | GB/T 15063—2020 附录 B、 GB/T 24890—2010 |
| 6 | 粒度(1.00m~4.75mm 或 3.35m~5.60mm) | GB/T 15063—2020 | GB/T 24891—2010 |
| 7 | 总砷 | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 8 | 总镉 | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 9 | 总铅 | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 10 | 总铬 | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 11 | 总汞 | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 12 | 缩二脲 | GB 38400—2019 | GB/T 22924—2008、 GB/T 22924—2024 |
| 13 | 包装标识（产品名称、总养 分、规格、净含量、生产许 可证编号、生产者或经销者 名称地址、生产日期或批 号、含氯标识、警示语） | GB/T 15063—2020 GB 18382—2021 | GB 18382—2021 GB/T 15063—2020 |

表 2 掺混肥料（BB 肥）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总氮（N） | GB/T 21633—2020 | GB/T 8572—2010 |
| 2 | 有效磷（P2O5） | GB/T 21633—2020 | GB/T 15063—2020 附录 A、 GB/T 8573—2017 |
| 3 | 氧化钾（K2O） | GB/T 21633—2020 | GB/T 8574—2010、 GB/T 8574—2024 |
| 4 | 总养分 （N+P2O5+K2O） | GB/T 21633—2020 | GB/T 21633—2020 |
| 5 | 氯离子 | GB/T 21633—2020 | GB/T 24890—2010 、NY/T 1117—2010 |
| 6 | 水分（H2O） | GB/T 21633—2020 | GB/T 8576—2010 、GB/T 8577—2010 |
| 7 | 粒度(2.00m~4.75mm） | GB/T 21633—2020 | GB/T 24891—2010 |
| 8 | 总砷 | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 9 | 总镉 | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 10 | 总铅 | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 11 | 总铬 | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 12 | 总汞 | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 13 | 缩二脲 | GB 38400—2019 | GB/T 22924—2008、 GB/T 22924—2024 |
| 14 | 包装标识 （产品名称、总养分、规格、 净含量、生产许可证编号、生 产者或经销者名称地址、生产 日期或批号、含氯标识、警示 语） | GB 18382—2021 GB/T 21633—2020 | GB 18382—2021 GB/T 21633—2020 |

表 3 有机无机复混肥料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总氮（N） | GB/T 18877—2020 | GB/T 17767.1—2008 |
| 2 | 有效五氧化二磷（P2O5） | GB/T 18877—2020 | GB/T 15063—2020 附录 A、 GB/T 8573—2017 |

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 总氧化钾（K2O） | GB/T 18877—2020 | GB/T 17767.3—2010 |
| 4 | 总养分（N+P2O5+K2O） | GB/T 18877—2020 | GB/T 18877—2020 |
| 5 | 氯离子含量 | GB/T 18877—2020 | GB/T 24890—2010、NY/T 1117— 2010 |
| 6 | 有机质含量 | GB/T 18877—2020 | GB/T 18877—2020 |
| 7 | 钠离子含量 | GB/T 18877—2020 | NY/T 1972—2010 |
| 8 | 缩二脲含量 | GB/T 18877—2020 | GB/T 22924—2008、 GB/T 22924—2024 |
| 9 | 蛔虫卵死亡率 | GB/T 18877—2020 | GB/T 19524.2—2004 |
| 10 | 粪大肠菌群数 | GB/T 18877—2020 | GB/T 19524.1—2004 |
| 11 | 总砷 | GB/T 18877—2020 | GB/T 23349—2020、NY/T 1978— 2022 |
| 12 | 总镉 | GB/T 18877—2020 | GB/T 23349—2020、NY/T 1978— 2022 |
| 13 | 总铅 | GB/T 18877—2020 | GB/T 23349—2020、NY/T 1978— 2022 |
| 14 | 总铬 | GB/T 18877—2020 | GB/T 23349—2020、NY/T 1978— 2022 |
| 15 | 总汞 | GB/T 18877—2020 | GB/T 23349—2020、NY/T 1978— 2022 |
| 16 | 粒度(1.00m~4.75mm 或 3.35m~5.60mm) | GB/T 18877—2020 | GB/T 24891—2010 |
| 17 | 酸碱度（pH 值） | GB/T 18877—2020 | GB/T 18877—2020 |
| 18 | 包装标识 （产品名称、总养分、产 品类别、有机质含量、规 格、净含量、生产许可证 编号、生产者或经销者名 称地址、生产日期或批 号、含氯标识、警示语） | GB 18382—2021 GB/T 18877—2020 | GB 18382—2021 GB/T 18877—2020 |

表 4 尿素检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总氮（N）的质量分数 | GB/T 2440—2017 | GB/T 2441.1—2008 |
| 2 | 缩二脲的质量分数 | GB/T 2440—2017 | GB/T 2441.2—2010 |

| 3 | 粒度 | GB/T 2440—2017 | GB/T 2441.7—2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 包装标识 （生产企业名称、地址、产品名 称、净含量、等级、粒径范围、标 准号、警示语） | GB/T 2440—2017 | GB 18382—2021 GB/T 2440—2017 |

表 5 农业用碳酸氢铵检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氮（N） | GB/T 3559—2001 | GB/T 3559—2001 |
| 2 | 包装标识 | GB/T 3559—2001、 GB 18382—2021 | GB/T 3559—2001、 GB 18382—2021 |

表 6 过磷酸钙检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效磷（以 P2O5 计）的质量分数 | GB/T 20413—2017 | GB/T 20413—2017 |
| 2 | 水溶性磷（以 P2O5 计）的质量分数 | GB/T 20413—2017 | GB/T 20413—2017 |
| 3 | 硫（以 S 计）的质量分数 | GB/T 20413—2017 | GB/T 19203—2003 NY/T 1117—2010 |
| 4 | 游离酸（以 P2O5 计）的质量分数 | GB/T 20413—2017 | GB/T 20413—2017 |
| 5 | 游离水的质量分数 | GB/T 20413—2017 | GB/T 20413—2017 |
| 6 | 三氯乙醛的质量分数 | GB/T 20413—2017 | GB/T 31266—2014 |
| 7 | 总铅 | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 8 | 总镉 | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 9 | 总砷 | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 10 | 总铬 | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 11 | 总汞 | GB 38400—2019 | GB/T 23349—2020 |
| 12 | 粒度（1.00mm~4.75mm 或 3.35mm~5.60 mm）的质量分数 | GB/T 20413—2017 | GB/T 20413—2017 |
| 13 | 包装标识 （肥料名称、规格、等级、净含量、生 产许可证编号、生产者或经销者名称地 址、肥料标准编号、有效磷含量、水溶 性磷含量、硫含量） | GB 18382—2021 GB/T 20413—2017 | GB 18382—2021 GB/T 20413—2017 |

表 7 钙镁磷肥检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效五氧化二磷（P2O5） | GB/T 20413—2017 GB/T 20412—2021 | GB/T 20412—2021 |
| 2 | 水分（H2O） | GB/T 20412—2021 | GB/T 20412—-2021 |
| 3 | 细度（通过 0.25mm 试验筛） | GB/T 20412—2021 | GB/T 20412—2021 |
| 4 | 包装标识 | GB 18382—2021 GB/T 20412—2021 | GB 18382—2021 GB/T 20412—2021 |

表 8 钙镁磷钾肥检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总养分（P2O5+K2O）含量 | HG/T 2598—1994 | HG/T 2598—1994 |
| 2 | 有效钾（K2O）含量 | HG/T 2598—1994 | HG/T 2598—1994 |
| 3 | 水分 | HG/T 2598—1994 | HG/T 2598—1994 |
| 4 | 细度 | HG/T 2598—1994 | HG/T 2598—1994 |
| 5 | 包装标识 | GB 18382—2021 HG/T 2598—1994 | GB 18382—2021 HG/T 2598—1994 |

表 9 肥料级磷酸氢钙检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效五氧化二磷（P2O5 ）含量 | HG/T 3275—1999 | HG/T 3275—1999 |
| 2 | 游离水分含量 | HG/T 3275—1999 | HG/T 3275—1999 |
| 3 | pH 值（5g 试样加入 50mL 水中） | HG/T 3275—1999 | HG/T 3275—1999 |
| 4 | 包装标识 | GB 18382—2021 HG/T 3275—1999 | GB 18382—2021 HG/T 3275—1999 |

表 10 磷酸一铵、磷酸二铵检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总氮（N）的质量分数 | GB/T 10209.1—2008 （GB/T 10205-2009) | GB/T 10209.1—2008 |
| 2 | 有效磷（P2O5 ）的质量分数 | GB/T 10209.2—2010 （GB/T 10205-2009) | GB/T 10209.2—2010 |
| 3 | 总养分（N+P2O5） 的质量分数 | GB/T 10209.1—2008 GB/T 10209.2—2010 （GB/T 10205-2009) | GB/T 10209.1—2008 GB/T 10209.2—2010 |
| 4 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 10209.2—2010 （GB/T 10205-2009) | GB/T 10209.2—2010 |
| 5 | 粒度（1.00mm~4.00mm） | GB/T 10209.4—2010 （GB/T 10205-2009) | GB/T 10209.4—2010 |
| 6 | 包装标识 | GB 18382—2021 GB/T 10205—2009 | GB 18382—2021 GB/T 10205—2009 |

表 11 农业用硫酸钾检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水溶性氧化钾（K2O）的质量分数 | GB/T 20406—2017 | GB/T 20406—2017 |
| 2 | 硫（S）的质量分数 | GB/T 20406—2017 | GB/T 20406—2017 |
| 3 | 游离酸（以 H2SO4 计）的质量分数 | GB/T 20406—2017 | GB/T 20406—2017 |
| 4 | 氯离子（Cl-）的质量分数 | GB/T 20406—2017 | GB/T 20406—2017 |
| 5 | 粒度(1.00m~4.75mm 或 3.35m~5.60mm) | GB/T 20406—2017 | GB/T 20406—2017 |
| 6 | 包装标识 | GB 18382—2021 GB/T 20406—2017 | GB 18382—2021 GB/T 20406—2017 |

表 12 农业用氯化钾检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧化钾（K2O）的质量分数 | GB/T 6549—2011 | GB/T 6549—2011 |
| 2 | 水分（H2O）的质量分数 | GB/T 6549—2011 | GB/T 6549—2011 |

| 3 | 包装标识 | GB 18382—2021 GB/T 6549—2011 | GB 18382—2021 GB/T 6549—2011 |
| --- | --- | --- | --- |

表 13 农业用硝酸钾检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧化钾（K2O）的质量分数 | GB/T 20784—2018 | GB/T 20784—2018 |
| 2 | 总氮（N）的质量分数 | GB/T 20784—2018 | GB/T 20784—2018 |
| 3 | 氯离子（Cl-）的质量分数 | GB/T 20784—2018 | GB/T 20784—2018 |
| 4 | 水分（H2O）的质量分数 | GB/T 20784—2018 | GB/T 20784—2018 |
| 5 | 水不溶物的质量分数 | GB/T 20784—2018 | GB/T 20784—2018 |
| 6 | 包装标识 | GB 18382—2021 GB/T 20784—2018 | GB 18382—2021 GB/T 20784—2018 |

表 14 农业用氯化铵检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氮（N）的质量分数 | GB/T 2946—2018 | GB/T 2946—2018 |
| 2 | 钠盐的质量分数 | GB/T 2946—2018 | GB/T 2946—2018 |
| 3 | 砷及其化合物的质量分数 | GB/T 2946—2018 | GB/T 23349—2020 |
| 4 | 镉及其化合物的质量分数 | GB/T 2946—2018 | GB/T 23349—2020 |
| 5 | 铅及其化合物的质量分数 | GB/T 2946—2018 | GB/T 23349—2020 |
| 6 | 铬及其化合物的质量分数 | GB/T 2946—2018 | GB/T 23349—2020 |
| 7 | 汞及其化合物的质量分数 | GB/T 2946—2018 | GB/T 23349—2020 |
| 8 | 包装标识 | GB 18382—2021 GB/T 2946—2018 | GB 18382—2021 GB/T 2946—2018 |

表 15 微量元素叶面肥料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水分（H2O） | GB/T 17420—2020 | GB/T 8576—2010、 GB/T 8577—2010 |
| 2 | 水不溶物 | GB/T 17420—2020 | GB/T17420—2020 |
| 3 | pH 值（1+250 倍稀释） | GB/T 17420—2020 | GB/T17420—2020 |
| 4 | 总砷 | GB 38400-2019 | GB/T23349—2020 |
| 5 | 总铬 | GB 38400-2019 | GB/T 23349—2020 |
| 6 | 总镉 | GB 38400-2019 | GB/T 23349—2020 |
| 7 | 总汞 | GB 38400-2019 | GB/T 23349—2020 |
| 8 | 总铅 | GB 38400-2019 | GB/T 23349—2020 |
| 9 | 包装标识 | GB 18382—2021 GB/T 17420—2020 | GB 18382—2021 GB/T 17420—2020 |

表 16  硝酸铵（农业用）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总氮的质量分数 | GB/T 2945—2017 | GB/T 2945—2017 |
| 2 | 酸度（适用于结晶状产品） | GB/T 2945—2017 | GB/T 2945—2017 |
| 3 | 10%水溶液 pH 值（适用于颗粒状产品） | GB/T 2945—2017 | GB/T 2945—2017 |
| 4 | 包装标识 | GB 18382—2021 GB/T 2945—2017 | GB 18382—2021 GB/T 2945—2017 |

表 17 硝基复合肥检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总养分（N+P2O5+K2O）的质量分数 | HG/T 4851—2016 | HG/T 4851—2016 |
| 2 | 硝态氮（NO3--N）的质量分数 | HG/T 4851—2016 | HG/T 4851—2016 |
| 3 | 水溶性磷占有效磷百分率 | HG/T 4851—2016 | HG/T 4851—2016 |
| 4 | 氯离子的质量分数 | HG/T 4851—2016 | HG/T 4851—2016 |
| 5 | 硫(S)的质量分数 | HG/T 4851—2016 | HG/T 4851—2016 |
| 6 | 包装标识 | GB 18382—2021 HG/T 4851—2016 | GB 18382—2021 HG/T 4851—2016 |

表 18 脲铵氮肥检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总氮（N）的质量分数 | HG/T 4214—2011 | HG/T 4214—2011 |
| 2 | 缩二脲的质量分数 | HG/T 4214—2011 | HG/T 4214—2011 |
| 3 | 氯离子的质量分数 | HG/T 4214—2011 | HG/T 4214—2011 |
| 4 | 包装标识 | GB 18382—2021 HG/T 4214—2011 | GB 18382—2021 HG/T 4214—2011 |

表 19 含有机质叶面肥料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机质含量 | GB/T 17419—2018 | GB/T 18877—2020 |
| 2 | 总养分（以 N+P2O5+K2O 计）含量 | GB/T 17419—2018 | NY/T 1977—2010 |
| 3 | 水分（H2O） | GB/T 17419—2018 | GB/T 8576—2010、 GB/T 8577—2010 |
| 4 | 水不溶物 | GB/T 17419—2018 | GB/T17419—2018 |
| 5 | pH（1+250 倍稀释） | GB/T 17419—2018 | GB/T17419—2018 |
| 6 | 砷及其化合物的质量分数 | GB 38400-2019 | GB/T23349—2020 |
| 7 | 铬及其化合物的质量分数 | GB 38400-2019 | GB/T 23349—2020 |
| 8 | 镉及其化合物的质量分数 | GB 38400-2019 | GB/T 23349—2020 |
| 9 | 汞及其化合物的质量分数 | GB 38400-2019 | GB/T 23349—2020 |
| 10 | 铅及其化合物的质量分数 | GB 38400-2019 | GB/T 23349—2020 |
| 11 | 包装标识 | G GB 18382—2021 GB/T 17419—2018 | GB 18382—2021 GB/T 17419—2018 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目、检验方法参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 18382—2021 肥料标识内容和要求

GB 38400—2019 肥料中有毒有害物质的限量要求

GB/T 8170—2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定法 GB/T 15063—2020 复合肥料

GB/T 21633—2020 掺混肥料（BB 肥） GB/T 18877—2020 有机无机复混肥料  GB/T 2440—2017 尿素

GB/T 3559—2001 农业用碳酸氢铵 GB/T 20413—2017 过磷酸钙

GB/T 20412—2021 钙镁磷肥

GB/T 10205—2009 磷酸一铵、磷酸二铵 GB/T 20406—2017 农业用硫酸钾

GB/T 6549—2011 氯化钾

GB/T 20784—2018 农业用硝酸钾 GB/T 2946—2018 氯化铵

GB/T 17420—2020 微量元素叶面肥料 GB/T 2945—2017 硝酸铵

GB/T 17419—2018 含有机质叶面肥料

HG/T 4851—2016 硝基复合肥 HG/T 4214—2011 脲铵氮肥

HG/T 2598—1994 钙镁磷钾肥

HG/T 3275—1999 肥料级磷酸氢钙 相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中 任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品 明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照 强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时， 应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照 强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目 不参与判定。