# 通城县食品接触用纸和纸板材料及制品产品质量监督抽查

# 实施细则（ 2026 年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样数量见表 1。

表 1 抽样数量

| 序号 | 产品单元 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 食品用纸包装类 | 每批次产品抽取 150 张（片、只），其中 100 张（片、只） 作为检验样品，50 只作为备用样品。 |
| 2 | 食品用纸容器类 | 每批次产品抽取样品 150 只，其中 100 只作为检验样品， 50 只作为备用样品。 （纸吸管：每批次产品抽取样品 600 支，其中400 支作为 检验样品，200 只作为备用样品。） |
| 注： a 若产品最小销售包装为密封包装且每包数量不是 50 张（片、只），为避免抽样时破坏 原包装，可按采样数折算所需的最少包装数抽取样品，保证检验样品不少于 100 张（片、 只），备用样品不少于 50 张（片、只）。 b 若样品过小，应调整抽样量满足样品总质量不小于 300g，其中检样、备样按比例 2:1 抽取。 c 抽取的三份样品应分别单独封装，二份作为检验样品，一份作为复检备用样品。复检 备用样品保存在承检机构。检验样品和复检备用样品包装内应至少分别放一张所抽样品 的产品合格证、产品标签（或使用说明书）。 |  |  |

2 检验依据

表 2 食品用纸包装类

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 |
| 2 | 铅（Pb） | GB 4806.8-2022 | GB 31604.34-2016 或 GB 31604.49-2023 |
| 3 | 砷（As） | GB 4806.8-2022 | GB 31604.38-2016 或 GB 31604.49-2023 |
| 4 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2022 | GB 31604.47-2023 |
| 5 | 甲醛 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 GB 31604.48-2016 |

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 |
| 7 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 |
| 8 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 GB 4789.15-2016 |

表 3 食品用纸容器类：纸杯

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2023 GB 4806.8-2022 | GB 31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 a | GB 4806.7-2023 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以 Pb 计） | GB 4806.7-2023 GB 4806.8-2022 | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 铅（Pb） | GB 4806.8-2022 | GB 31604.34-2016 或 GB 31604.49-2023 |
| 6 | 砷（As） | GB 4806.8-2022 | GB 31604.38-2016 或 GB 31604.49-2023 |
| 7 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2022 | GB 31604.47-2023 |
| 8 | 甲醛 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 GB 31604.48-2016 |
| 9 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 |
| 10 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 |
| 11 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 GB 4789.15-2016 |
| 12 | 感官指标 | GB/T 27590-2011 GB/T 27590-2022 | GB/T 27590-2011 GB/T 27590-2022 |
| 13 | 渗漏性能 | GB/T 27590-2011 GB/T 27590-2022 | GB/T 27590-2011 GB/T 27590-2022 |

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 注：a 适用于淋（覆）膜、涂层产品。 |  |  |  |

表 4 食品用纸容器类：纸餐具

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2023 GB 4806.8-2022 | GB 31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 a | GB 4806.7-2023 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以 Pb 计） | GB 4806.7-2023 GB 4806.8-2022 | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 铅（Pb） | GB 4806.8-2022 | GB 31604.34-2016 或 GB 31604.49-2023 |
| 6 | 砷（As） | GB 4806.8-2022 | GB 31604.38-2016 或 GB 31604.49-2023 |
| 7 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2022 | GB 31604.47-2023 |
| 8 | 甲醛 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 GB 31604.48-2016 |
| 9 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 |
| 10 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 |
| 11 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 GB 4789.15-2016 |
| 12 | 渗漏性能 b （95℃±5℃水、油） | GB/T 27591-2011 | GB/T 27591-2011 |
| 13 | 耐温试验 c （95℃±5℃的油、水，30min） | GB/T 27589-2011 | GB/T 27589-2011 |
| 14 | 渗漏性能 d （90℃±5℃水、95℃±5℃油） | QB/T 2898-2007 | QB/T 2898-2007 |

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 耐温性能 e | GB/T 36787-2018 | GB/T 36787-2018 |
| 注： a 适用于淋（覆）膜、涂层产品。 b 适用于执行标准为GB/T 27591—2011 的淋（覆）膜纸碗。 c 适用于执行标准为GB/T 27589—2011 的淋膜纸餐盒。 d 适用于执行标准为QB/T 2898—2007 的餐用纸制品。 e 适用于执行标准为GB/T 36787—2018 的纸浆模塑餐具。 |  |  |  |

表 5 食品用纸容器类：纸盒

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2023 GB 4806.8-2022 | GB 31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 a | GB 4806.7-2023 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以 Pb 计） | GB 4806.7-2023 GB 4806.8-2022 | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 铅（Pb） | GB 4806.8-2022 | GB 31604.34-2016 或 GB 31604.49-2023 |
| 6 | 砷（As） | GB 4806.8-2022 | GB 31604.38-2016 或 GB 31604.49-2023 |
| 7 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2022 | GB 31604.47-2023 |
| 8 | 甲醛 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 GB 31604.48-2016 |
| 9 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 |
| 10 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 |
| 11 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 GB 4789.15-2016 |
| 注：a 适用于淋（覆）膜、涂层产品。 |  |  |  |

表 6 食品用纸容器类：纸袋

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2023 GB 4806.8-2022 | GB 31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 a | GB 4806.7-2023 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以 Pb 计） | GB 4806.7-2023 GB 4806.8-2022 | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 铅（Pb） | GB 4806.8-2022 | GB 31604.34-2016 或 GB 31604.49-2023 |
| 6 | 砷（As） | GB 4806.8-2022 | GB 31604.38-2016 或 GB 31604.49-2023 |
| 7 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2022 | GB 31604.47-2023 |
| 8 | 甲醛 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 GB 31604.48-2016 |
| 9 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 |
| 10 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 |
| 11 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 GB 4789.15-2016 |
| 注：a 适用于淋（覆）膜、涂层产品。 |  |  |  |

表 7 食品用纸容器类：纸板类罐

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 |
| 2 | 铅（Pb） | GB 4806.8-2022 | GB 31604.34-2016 或 GB 31604.49-2023 |
| 3 | 砷（As） | GB 4806.8-2022 | GB 31604.38-2016 或 GB 31604.49-2023 |
| 4 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2022 | GB 31604.47-2023 |
| 5 | 甲醛 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 GB 31604.48-2016 |

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 |
| 7 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 |
| 8 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 GB 4789.15-2016 |

表 8 食品用纸容器类：圆柱形复合罐

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官 | GB 4806.8-2022 GB 4806.13-2023 | GB 4806.8-2022 |
| 2 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2022 GB 4806.13-2023 | GB 14934-2016 |
| 3 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2022 GB 4806.13-2023 | GB 14934-2016 |
| 4 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 GB 4789.15-2016 |

表 9 食品用纸容器类：特定食品用纸容器

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2023 GB 4806.8-2022 | GB 31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 a | GB 4806.7-2023 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以 Pb 计） | GB 4806.7-2023 GB 4806.8-2022 | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 铅（Pb） | GB 4806.8-2022 | GB 31604.34-2016 或 GB 31604.49-2023 |
| 6 | 砷（As） | GB 4806.8-2022 | GB 31604.38-2016 或 GB 31604.49-2023 |
| 7 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2022 | GB 31604.47-2023 |

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 甲醛 | GB 4806.8-2022 | GB 31604.48-2016 |
| 9 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 |
| 10 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 |
| 11 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 GB 4789.15-2016 |
| 注：a 适用于淋（覆）膜、涂层产品。 |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细 则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.8-2022 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.13-2023 食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品

GB 14934-2016 食品安全国家标准 消毒餐（饮）具

GB/T 10440-2008 圆柱形复合罐

GB/T 27589-2011 纸餐盒 GB/T 27590-2011 纸杯

GB/T 27590-2022 纸杯 GB/T 27591-2011 纸碗

GB/T 36787-2018 纸浆模塑餐具

QB/T 2898-2007 餐用纸制品

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任 一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明

示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强 制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以 被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强 制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不 参与判定。

依据 GB 4789.1-2016 《食品安全国家标准食品微生物学检验总则》第 7.3 条“检验结果 报告后，剩余样品和同批产品不进行微生物项目的复检”，微生物（大肠菌群、沙门氏菌、 霉菌）项目不合格不复检。