# 通城县车用尿素产品质量监督抽查实施细则

# （2025 年版）

1  抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取不少于 2L 样品 2 份，一份检样，一份备样，总量不少于 4L。有独立包装 产品，所需的抽样数量从混放的样品中随机抽取一定数量的独立包装，每份样品不得少于 2L， 按检测样品和备用样品的要求分成两份，1/2 作为检测样品，1/2 作为备用样品，并分别独立封 样。如产品独立包装大于 50L，使用符合 GB 29518-2013《柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水 溶液（AUS32）》附录 I 要求的包装物进行分装取样。其中 1 份为检验用样品，另 1 份为备用样 品。

2、检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿素含量 | GB 29518—2013 | GB 29518—2013 附录 A |
| 2 | 密度（20℃) | GB 29518—2013 | SH/T 0604-2000 |
| 3 | 折光率 | GB 29518—2013 | GB/T 614-2021 |
| 4 | 缩二脲 | GB 29518—2013 | GB 29518—2013 附录 C |
| 5 | 醛类（以 HCHO 计） | GB 29518—2013 | GB 29518—2013 附录 D |
| 6 | 碱度（以 NH3 计） | GB 29518—2013 | GB 29518—2013 附录 B |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目、检验方法参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。 凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3.1 判定依据

GB 29518—2013 柴油发动机氮氧化物还原剂尿素水溶液（AUS 32）

相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准、地方标准及产品明示质量要求 3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一 项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示 的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制 性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以 被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制 性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参 与判定。