# 通城县食品用洗涤剂产品质量监督抽查实施细则 (2025 年版)

1、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。抽取包装完好的瓶装、壶 装、桶装或袋装产品。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

表 1  抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量（个） | 检验样品数量（个） | 备用样品数量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包装规格＜2kg（L） | 不少于 2kg（L）且不少于 4 个独立 包装 | 3 | 1 |
| 2 | 包装规格≥2kg（L）且< 10kg（L）的独立包装 | 不少于 3 个独立包装 | 2 | 1 |
| 3 | 包装规格≥10kg（L）的 大包装 | 3 个大包装，从每个大包装产品中分 别分装成相应小包装样品，每一个 小包装量不少于 1kg（L） | 2 | 1 |

2 、检验依据

表 2  手洗餐具用洗涤剂

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总有效物含量 | GB/T 9985—2022 | GB/T 13173—2021 |
| 2 | pH（25℃,1%溶液） | GB/T 9985—2022 | GB/T 6368—2008 |
| 3 | 甲醇 | GB 14930.1—2022 | GB/T 30795—2014 |
| 4 | 甲醛 | GB 14930.1—2022 | GB/T 30796—2014 |
| 5 | 总砷（以 As 计） | GB 14930.1—2022 | GB/T 30797—2014 |
| 6 | 重金属（以 Pb 计） | GB 14930.1—2022 | GB/T 30799—2014 |
| 7 | 菌落总数 | GB 14930.1—2022 | GB 14930.1—2022 GB 4789.2—2022 |
| 8 | 大肠菌群 | GB 14930.1—2022 | GB 4789.3—2016大肠菌群平板计数法 |

表 3  果蔬清洗剂

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总有效物含量 | GB/T 24691—2022 | GB/T 13173—2021 |
| 2 | 总五氧化二磷含量 | GB/T 24691—2022 | GB/T 13173—2021 |
| 3 | pH | GB/T 24691—2022 | GB/T 6368—2008 |
| 4 | 甲醇 | GB 14930.1—2022 | GB/T 30795—2014 |
| 5 | 甲醛 | GB 14930.1—2022 | GB/T 30796—2014 |
| 6 | 总砷（以 As 计） | GB 14930.1—2022 | GB/T 30797—2014 |
| 7 | 重金属（以 Pb 计） | GB 14930.1—2022 | GB/T 30799—2014 |
| 8 | 菌落总数 | GB 14930.1—2022 | GB 14930.1—2022 GB 4789.2—2022 |
| 9 | 大肠菌群 | GB 14930.1—2022 | GB 14930.1—2022 GB 4789.3—2016 大肠菌群平板 计数法 |

表 4  食品工具和工业设备用酸性清洗剂

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总砷（以 As 计） | GB 14930.1—2022 | GB/T 30797—2014 |
| 2 | 重金属（以 Pb 计） | GB 14930.1—2022 | GB/T 30799—2014 |
| 3 | 甲醇 | GB 14930.1—2022 | GB/T 30795—2014 |
| 4 | 甲醛 | GB 14930.1—2022 | GB/T 30796—2014 |
| 5 | 菌落总数 | GB 14930.1—2022 | GB 14930.1—2022 GB 4789.2—2022 |
| 6 | 大肠菌群 | GB 14930.1—2022 | GB 14930.1—2022 GB 4789.3—2016 大肠菌群 平板计数法 |
| 7 | 总五氧化二磷（P2O5）含量 a | QB/T 4313—2023 | GB/T 13173—2021 |
| 8 | 表面活性剂含量 b | QB/T 4313—2023 | GB/T 13173—2021 |
| 9 | 有效酸的质量分数（以 HNO3 计） | QB/T 4313—2023 | QB/T 4313—2023 |
| 注：a 仅对标注无磷产品要求。 b 仅对增效型（B 型）产品要求。 |  |  |  |

表 5  食品工具和工业设备用碱性清洗剂

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总砷（以 As 计） | GB 14930.1—2022 | GB/T 30797—2014 |
| 2 | 重金属（以 Pb 计） | GB 14930.1—2022 | GB/T 30799—2014 |
| 3 | 甲醇 | GB 14930.1—2022 | GB/T 30795—2014 |
| 4 | 甲醛 | GB 14930.1—2022 | GB/T 30796—2014 |
| 5 | 菌落总数 | GB 14930.1—2022 | GB 14930.1—2022 GB 4789.2—2022 |
| 6 | 大肠菌群 | GB 14930.1—2022 | GB 14930.1—2022 GB 4789.3—2016 大肠菌群 平板计数法 |
| 7 | 总五氧化二磷（P2O5）含量 a | QB/T 4314—2023 | GB/T 13173—2021 |
| 8 | 表面活性剂含量 b | QB/T 4314—2023 | GB/T 13173—2021 |
| 9 | 总碱的质量分数（以 NaOH 计）c | QB/T 4314—2023 | QB/T 4314—2023 |
| 注：a 仅对标注无磷产品要求。 b 仅对增效型（B 型）产品要求。 c 仅对普通型（A 型）产品要求。 |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。 凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3  判定规则

3.1 依据标准

GB 14930.1—2022  食品安全国家标准 洗涤剂 GB/T 9985—2022  手洗餐具用洗涤剂

GB/T 24691—2022  果蔬清洗剂

QB/T 4313—2023  食品工具和工业设备用酸性清洗剂 QB/T 4314—2023 食品工具和工业设备用碱性清洗剂 相关的法律法规、部门规章和规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一 项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示 的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制 性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以 被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制 性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参 与判定。

依据 GB 4789.1—2016 《食品安全国家标准食品微生物学检验总则》第 7.3 条规定“检验结 果报告后，剩余样品和同批产品不进行微生物项目的复检”，微生物指标不合格不进行复检。