# 通城县烟花爆竹产品质量监督抽查实施细则（2025 年版）

1 抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。优先抽取被抽样单位有代表性的规格产品。 抽样时，库存的同类别、同规格、同效果的产品可汇集起来作为检查批，检查批产品允许有非 规范品名（如财运到、幸福长）不一致情况，但应在记录中注明。

抽样产品类别：爆竹类、组合烟花类。 抽样产品级别：C 级、D 级。

抽样产品消费类别：个人燃放类。

2 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

检验样品数量按表 1 、表 2 和表 3 的规定执行，同时抽取同等数量的备用样品。 抽样基数满足抽样数量即可。

表 1  一般产品抽取样品数量

| 批量范围 N | ≤500 | 501~ 1000 | 1001~2000 | >2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样本量 n | 5 | 8 | 10 | 13 |

附加说明：礼花类、架子烟花、礼花弹属于专业燃放类，玩具类中的烟雾、摩擦类仅限出 口和专业燃放，不在此次抽查范围内。

表 2  爆竹产品抽取样品数量

| 批量范围 N(挂、卷) | 样本量 n (挂、卷) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤50 响/(挂、卷) | 51~500 响/(挂、卷) | 501~2000 响/(挂、卷) | >2000 响/(挂、卷) |
| ≤500 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| 501~ 1000 | 10 | 8 | 6 | 4 |
| 1001~2000 | 13 | 10 | 8 | 5 |
| >2000 | 13 | 12 | 10 | 6 |

表 3  组合烟花产品抽取样品数量

| 批量范围 N（个） | 样本量 n /个 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 组合发数（发/个） |  |  |  |  |  |
|  | ≤20 |  | 21～50 |  | >50 |  |
|  | 单筒内径（mm） |  |  |  |  |  |
|  | >30 | ≤30 | >30 | ≤30 | >30 | ≤30 |
| ≤500 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 501~ 1000 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| ≥1001 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 |

3 检验依据

表 4  爆竹检验项目、依据及检测方法

| 序号 | 检验项目 |  | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 销售包装标志 |  | GB 10631-2013 5.1.3 GB 24426-2015 | GB 10631-2013 6.1 GB 24426-2015 |
| 2 | 引燃装置 | 引火线 | GB 10631-2013 5.4.2.3 | GB 10631-2013 6.4.2.1 |
| 3 |  | 引燃时间 | GB 10631-2013 5.4.2.6 | GB 10631-2013 6.4.2.3 |
| 4 | 药种（氯酸盐） |  | GB 10631-2013 5.6.1.1 | GB/T 21242-2019 5.1 |
| 5 | 药量 |  | GB 10631-2013 5.6.2.2 | GB 10631-2013 6.6.2 |
| 6 | 计数类产品烧成率 |  | GB 10631-2013 5.7.10 | GB 10631-2013 6.7.5 |
| 7 | 计数类产品计量误差 |  | GB 10631-2013 5.7.9 | GB 10631-2013 5.7.9 |

表 5  组合烟花检验项目、依据及检测方法

| 序号 | 检验项目 |  | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 销售包装标志 |  | GB 10631-2013 5.1.3 GB 24426-2015 | GB 10631-2013 6.1 GB 24426-2015 |
| 2 | 外观 |  | GB 19593-2015 5.2 | GB 19593-2015 6.2 |
| 3 | 引燃装置 | 引火线 | GB 19593-2015 5.3.2 | GB 10631-2013 6.4.2.1 |
| 4 |  | 引燃时间 | GB 19593-2015 5.3.2 | GB 10631-2013 6.4.2.3 |

| 序号 | 检验项目 |  | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 结构与材质 |  | GB 19593-2015 5.4 | GB 19593-2015 6.4 |
| 6 | 主体稳定性 |  | GB 19593-2015 5.5 | GB 19593-2015 6.5 |
| 7 | 燃放性能 | 燃放缺陷 | GB 19593-2015 5.7.5 | GB 19593-2015 6.7.1 GB 19593-2015 6.7.4 |
| 8 | 药种（氯酸盐） |  | GB 19593-2015 5.6.1 | GB/T 21242-2019 5.1 |
| 9 | 药量 |  | GB 19593-2015 5.6.2.2 | GB 19593-2015 6.6.2 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

4 判定规则

4.1 依据标准

GB 10631-2013  烟花爆竹 安全与质量 GB 19593-2015  烟花爆竹 组合烟花

GB 24426-2015  烟花爆竹 标志

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一 项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示 的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制 性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以 被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制 性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参 与判定。