# 通城县车用汽油和车用柴油产品质量 监督抽查实施细则（2025 年版）

1、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其它形式表 明合格（合格证、合格报告、企业相关人员确认等方式均可）的产品。正在销售的产品(有明显 试制品和处理品标志的除外)视为自检合格。取 4L 为样本,其中检验样品 2L,备用样品 2L，盛装 在合适的避光容器中。

2、检验依据

表 1  车用汽油（车用乙醇汽油（E10）、车用乙醇汽油调合组分油）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研究法辛烷值（RON） | GB 17930—2016 GB 18351—2017 GB 22030—2017 | GB/T 5487—2015 |
| 2 | 铅含量 | GB 17930—2016 GB 18351—2017 GB 22030—2017 | GB/T 8020—2015 |
| 3 | 密度（20℃) | GB 17930—2016 GB 18351—2017 GB 22030—2017 | GB/T 1884—2000 GB/T 1885—1998 SH/T 0604—2000 |
| 4 | 蒸气压 | GB 17930—2016 GB 18351—2017 GB 22030—2017 | GB/T 8017—2012 SH/T 0794—2007 |
| 5 | 硫含量 | GB 17930—2016 GB 18351—2017 GB 22030—2017 | SH/T 0689—2000 |
| 6 | 硫醇（博士试验） | GB 17930—2016 GB 18351—2017 GB 22030—2017 | NB/SH/T 0174—2015 |
| 7 | 铜片腐蚀（50℃,3h） | GB 17930—2016 GB 18351—2017 GB 22030—2017 | GB/T 5096—2017 |
| 8 | 水溶性酸或碱 | GB 17930—2016 GB 18351—2017 GB 22030—2017 | GB/T 259—1988 |

| 9 | 机械杂质、水分（质量分数） | GB 17930—2016 GB 18351—2017 GB 22030—2017 | GB/T 511—2010 SH/T 0246—1992 目测 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 甲醇含量（质量分数） /乙醇含量（体积分数） | GB 17930—2016 GB 18351—2017 GB 22030—2017 | NB/SH/T 0663—2014 |
| 11 | 氧含量（质量分数） / 其他有机含氧化合物/有机含 氧化合物（质量分数） | GB 17930—2016 GB 18351—2017 GB 22030—2017 | NB/SH/T 0663—2014 |

表 2 车用柴油(Ⅵ)检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫含量 | GB 19147—2016 | SH/T 0689—2000 |
| 2 | 10%蒸余物残炭（质量分数） | GB 19147—2016 | GB/T 268—1987 GB/T 17144—2021 |
| 3 | 灰分（质量分数） | GB 19147—2016 | GB/T 508—1985 |
| 4 | 铜片腐蚀（50℃,3h） | GB 19147—2016 | GB/T 5096—2017 |
| 5 | 水含量（体积分数） | GB 19147—2016 | GB/T 260—2016 目测 |
| 6 | 运动黏度（20℃) | GB 19147—2016 | GB/T 265—1988 |
| 7 | 冷滤点 | GB 19147—2016 | NB/SH/T 0248—2019 |
| 8 | 闪点（闭口） | GB 19147—2016 | GB/T 261—2021 |
| 9 | 十六烷指数 | GB 19147—2016 | SH/T 0694—2000 GB/T 11139—1989 |
| 10 | 馏程 | GB 19147—2016 | GB/T 6536—2010 |
| 11 | 密度（20℃) | GB 19147—2016 | GB/T 1884—2000 GB/T 1885—1998 SH/T 0604—2000 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目、检验方法参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。 凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3  判定规则

3.1  判定依据

GB 17930—2016  车用汽油

GB 18351—2017  车用乙醇汽油（E10）

GB 22030—2017  车用乙醇汽油调合组分油

GB 19147—2016  车用柴油

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一 项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示 的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制 性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以 被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制 性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参 与判定。