# 通城县灯具产品质量监督抽查实施细则（ 2025 年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

对于普通照明用非定向自镇流 LED 灯产品，随机抽取同一种规格型号 4 件产品，其中 3 件产品作为检验样品，1 件产品作为备样；对于其他灯具产品，随机抽取同一种规格型号 2 件产品，其中 1 件产品为检验样品，另 1 件产品为备用样品。

2 检验依据

表 1 普通照明用非定向自镇流 LED 灯产品

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB 24906—2010 5.1 |
| 2 | 意外接触带电部件的防护 | GB 24906—2010 7 |
| 3 | 潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度 | GB 24906—2010 8 |
| 4 | 机械强度/未使用过的灯的抗扭矩 | GB 24906—2010 9.1 |

表 2  固定式通用灯具产品

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构 | GB 7000.1—2015 GB 7000.201—2008 |
| 2 | 接地规定 | GB 7000.1—2015 GB 7000.201—2008 |
| 3 | 防触电保护 | GB 7000.1—2015 GB 7000.201—2008 |
| 4 | 潮湿试验 | GB 7000.1—2015 GB 7000.201—2008 |
| 5 | 绝缘电阻和电气强度 | GB 7000.1—2015 GB 7000.201—2008 |
| 6 | 爬电距离和电气间隙 | GB 7000.1—2015 GB 7000.201—2008 |

注：“结构”项目仅测 4.2、4.3、4.9.1、4.10.1、4.10.2、4.10.3、4.11、4.13.1、4.25 条及 GB 7000.201—2008 第 6 章的其他特殊要求。

表 3  嵌入式灯具、嵌入式 LED 灯具产品

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构 | GB 7000.1—2015 GB 7000.202—2008 |
| 2 | 接地规定 | GB 7000.1—2015 GB 7000.202—2008 |
| 3 | 防触电保护 | GB 7000.1—2015 GB 7000.202—2008 |
| 4 | 潮湿试验 | GB 7000.1—2015 GB 7000.202—2008 |
| 5 | 绝缘电阻和电气强度 | GB 7000.1—2015 GB 7000.202—2008 |
| 6 | 爬电距离和电气间隙 | GB 7000.1—2015 GB 7000.202—2008 |

注：“结构”项目仅测 4.2、4.3、4.9.1、4.10.1、4.10.2、4.10.3、4.11、4.13.1、4.25 条及 GB 7000.202—2008 第 6 章的其他特殊要求。

表 4    LED 读写台灯、可移式通用灯具产品

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构 | GB 7000.1—2015 GB 7000.204—2008 |
| 2 | 接地规定 | GB 7000.1—2015 GB 7000.204—2008 |
| 3 | 防触电保护 | GB 7000.1—2015 GB 7000.204—2008 |
| 4 | 潮湿试验 | GB 7000.1—2015 GB 7000.204—2008 |
| 5 | 绝缘电阻和电气强度 | GB 7000.1—2015 GB 7000.204—2008 |
| 6 | 爬电距离和电气间隙 | GB 7000.1—2015 GB 7000.204—2008 |

注：“结构”项目仅测 4.2、4.3、4.9.1、4.10.1、4.10.2、4.10.3、4.11、4.13.1、4.25 条及 GB 7000.204—2008 第 6 章的其他特殊要求。

表 5    灯串产品

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构 | GB 7000.1—2015 GB 7000.9—2008 |
| 2 | 接地规定 | GB 7000.1—2015 GB 7000.9—2008 |

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 防触电保护 | GB 7000.1—2015 GB 7000.9—2008 |
| 4 | 潮湿试验 | GB 7000.1—2015 GB 7000.9—2008 |
| 5 | 绝缘电阻和电气强度 | GB 7000.1—2015 GB 7000.9—2008 |
| 6 | 爬电距离和电气间隙 | GB 7000.1—2015 GB 7000.9—2008 |

注：“结构”项目仅测 4.2、4.3、4.9.1、4.10.1、4.10.2、4.10.3、4.11、4.13.1、4.25 条及 GB 7000.9—2008 第 6 章的其他特殊要求。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细 则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3  判定规则

3.1 依据标准

GB 7000.1—2015 灯具  第 1 部分：一般要求与试验  GB 7000.9-2008  灯具 第 2-20 部分：特殊要求 灯串

GB 7000.201—2008 灯具  第 2—1 部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB 7000.202—2008 灯具  第 2—2 部分：特殊要求 嵌入式灯具

GB 7000.204—2008 灯具  第 2—4 部分：特殊要求 可移式通用灯具

GB 24906—2010 普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯  安全要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任 一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明 示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强 制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应 以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强 制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不 参与判定。