# 通城县家用锂离子电池产品质量监督抽 查实施细则（2025 年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽取的样品数量 20 件，其中 10 件为检验样品，另 10 件为备用样品。

2 检验依据

表 1 锂原电池

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最大开路电压 | GB/T 10077—2008 |
| 2 | 最小平均放电量 | GB/T 10077—2008 |
| 3 | 高空模拟 | GB 8897.4-2008 |
| 4 | 重物撞击 | GB 8897.4-2008 |
| 5 | 不正确安装 | GB 8897.4-2008 |

表 2 移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.2ItA 放电 | GB/T 18287—2013 |
| 2 | 过充电 | GB 31241—2022 |
| 3 | 重物冲击 | GB 31241—2022 |
| 4 | 热滥用 | GB 31241—2022 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细 则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3  判定规则

3.1 依据标准

GB/T 10077—2008  锂原电池分类、型号命名及基本特性

GB 8897.4-2008 原电池 第 4 部分：锂电池的安全要求

GB/T 18287—2013  移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范

GB 31241-2022  便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范 现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任 一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明 示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强 制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应 以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强 制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不 参与判定。