# 通城县埋地用聚乙烯（ PE ）结构壁管材产品

# 质量监督抽查实施细则

# （2025 年版）

## 1  抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

在同一批次的产品中抽取 6 根，每根截取 2 段，每段 1000 mm； 每根中的 1 段作为检验样品， 1 段作为备用样品。

## 2  检验依据

表 1  聚乙烯双壁波纹管材

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸（最小层压壁厚、最 小内层壁厚、最小外层壁厚） | GB/T 19472.1—2019 | GB/T 19472.1—2019 GB/T 8806—2008 |
| 2 | 环刚度 | GB/T 19472.1—2019 | GB/T 19472.1—2019 GB/T 9647—2015 |
| 3 | 环柔性 | GB/T 19472.1—2019 | GB/T 19472.1—2019 |
| 4 | 密度 | GB/T 19472.1—2019 | GB/T 19472.1—2019 GB/T 1033.1—2008 |
| 5 | 氧化诱导时间（200℃) | GB/T 19472.1—2019 | GB/T 19472.1—2019 GB/T 19466.6—2009 |

表 2  聚乙烯缠绕结构壁管材

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸（最小平均内径、 最小壁厚） | GB/T 19472.2—2017 | GB/T 19472.2—2017 |
| 2 | 环刚度 | GB/T 19472.2—2017 | GB/T 19472.2—2017 GB/T 9647—2015 |

| 3 | 环柔性 | GB/T 19472.2—2017 | GB/T 19472.2—2017 GB/T 9647—2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 密度 | GB/T 19472.2—2017 | GB/T 19472.2—2017 GB/T 1033.1—2008 |
| 5 | 氧化诱导时间 | GB/T 19472.2—2017 | GB/T 19472.2—2017 GB/T 19466.6—2009 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡

是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

## 3  判定规则  3.1 依据标准

## GB/T 19472.1—2019  埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统   第 1 部分： 聚乙烯双壁波纹管材

## GB/T 19472.2—2017  埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统   第 2 部分： 聚乙烯缠绕结构壁管材

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

## 3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或 一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质 量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标 准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检 产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标 准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判 定。